B4.2.1  焊接方法、机动化程度与代号

焊接方法与代号见表B-1、机动化程度与代号见表B-2。热熔对接法分为机动焊和自动焊，电熔连接法则全为自动焊。

表B-1  焊接方法与代号

| 焊接方法 | 代号 |
| --- | --- |
| 热熔法 | BW |
| 电熔法 | EW |

表B-2  机动化程度代号

| 机动化程度 | 代号 |
| --- | --- |
| 机动焊 | J |
| 自动焊 | Z |

B4.2.2  试件类别与代号

表B-3  试件类别与代号

| 试 件 类 别 | 代号 |
| --- | --- |
| 热熔对接焊小试件 | d |
| 热熔对接焊大试件 | D |
| 热熔对接焊三通试件 | S |
| 电熔连接焊承插试件 | C |
| 电熔连接焊鞍形试件 | A |

如BW-J-d是指热熔机动对接焊接，110≤dn≤250mm规格聚乙烯管材、管件；

如BW-J-D是指热熔机动对接焊接，dn≥315mm规格聚乙烯管材、管件；

如BW-J-S是指热熔机动角焊接，使用截取的管材段进行角焊接的方式焊制三通；

如EW-Z-C是指电熔自动连接，连接方式为承插式，如电熔套筒、电熔三通焊接；

如EW-Z-A是指电熔自动连接，连接方式为鞍型式，如电熔鞍型旁通、电熔鞍型直通焊接；